НИУ «МЭИ»

Кафедра «Инженерной экологии и охраны труда»

Безопасность жизнедеятельности

Типовой расчет

«Радиационная безопасность»

Группа: ТФ-09-19

Бригада: 1

ФИО студентов: Смирнова Д.Н.

Коржиков А.Е.

Кудрявцев М.А.

Воронов Д.А.

Губайдуллин А.Г.

ФИО преподавателя: Звонкова Н.В.

Королев И.В.

Мирошниченко Д.А.

Дата выполнение: 3 декабря 2022

Москва, 2022

ЗАДАЧА 1. На объекте через заданное после аварии время (tавар) мощность дозы составляет Pt рад/час. Определить мощность дозы через 1 час и через 1 сутки после аварии.

Дано:

Количество часов после аварии tавар = 1,5 часа

Мощность дозы через tавар часов после аварии Pt = 0,6 рад/час.

РЕШЕНИЕ.

1. В таблице 4.2 (Коэффициенты пересчета мощности дозы на различное время после аварии на АЭС) находим, что при t =1,5 часа мощность дозы составляет 0,85 от мощности дозы на 1 час после аварии.

2. Определяем мощность дозы на 1 час после аварии.

| Pt= P1∙Kt |  |
| --- | --- |

P1=P1,5K1,5=0,60,85=0,705радчас

3. В таблице 4.2 (Коэффициенты пересчета мощности дозы на различное время после аварии на АЭС) находим, что при t = 1 сутки мощность дозы составит 0,28 от мощности дозы на 1 час после аварии.

4. Определяем мощность дозы на 1 сутки после аварии
Pсут= P1∙Kсут=0,705∙0,28=0,1974радчас

ЗАДАЧА 2. На АЭС с реактором (ВВЭР или РБМК) мощность дозы через заданное после взрыва время (tвзр) составляет Pt рад/час. Определить дозы облучения, которые получат люди, находящиеся на открытой местности, за время tм, если известно, что облучение началось через tзар час после аварии.

Дано:

количество часов после взрыва tвзр = 2 часа;

мощность дозы через 4 часа после аварии Pt = 0,1 рад/час;

количество часов нахождения людей на местности tм = 6 часов;

количество часов от взрыва до начала заражения местности tзар= 2 часов;

тип реактора АЭС – ВВЭР.

РЕШЕНИЕ.

- Определяем мощность дозы на 1 час после аварии (по таблице 4.2):

P1=PTKT=0,10,76=0,13радчас

- В таблице 4.4 (для ВВЭР ) на пересечении колонки 6 часов и строки 2 часов находим дозу облучения на открытой местности при мощности дозы 1 рад/час, которая равна 3,66 рад.

- Определяем дозу облучения для мощности дозы на 1 час, равную 0,13 рад/час:

Добл=0,13∙3,66=0,4758 рад

ЗАДАЧА 3. В результате аварии на АЭС через определённое время (tзар) началось радиоактивное заражение местности. Мощность дозы – (Pt) рад/час. Определить дозу облучения за первые сутки нахождения на открытой местности, используя вышеприведенную формулу.

Дано:

Количество часов от взрыва до начала заражения местности (tзар)= 3 час

Мощность дозы через tзар часов после аварии (Pt) = 0,34 рад/час

РЕШЕНИЕ

- Определяем мощность дозы на 1 час после аварии

P1=P5K5=0,340,65=0,52радчас

- Определяем мощность дозы на 24 часа после аварии по таблице 4.2.

P24= P1∙K24=0,52∙0,28=0,15радчас

- Подставляем полученные значения в формулу (4.13):

Дож=1,7∙0,15∙24–0,34∙3=1,7∙3,6–1,02=4,39 рад

ЗАДАЧА 4. Определить допустимую продолжительность работы спасательной команды на заражённой местности, если измеренная мощность дозы при входе в зону tвзр составляет Pt рад/час. Установленная мощность дозы равна Дзад, рад.

Дано:

количество часов после взрыва 1,5 часа;

мощность дозы через 3 часа после аварии 0,25 рад/час;

установленная мощность дозы (Дзад) равна 1рад.

РЕШЕНИЕ

- По таблице 4.2 находится мощность дозы на 1 час после аварии. 
P1=PtKt=0,250,85=0,29радчас

- Находим «а»

a=P1Дзад.∙Косл.=0,291∙1=0,29=0.3

- По таблице 4.5 определяем продолжительность работ: Т= 4.5 часа.