НИУ «МЭИ»

Кафедра «Инженерной экологии и охраны труда»

Безопасность жизнедеятельности

Типовой расчет

«Радиационная безопасность»

Группа: ТФ-09-19

Бригада: 1

Вариант 5

ФИО студентов: Ратнов А.Е

Манжосенко А.А

Жилин М.С

Рождественская Д.Л

ФИО преподавателя: Баева П.Н

Дата выполнение: 4 декабря 2023

Москва, 2022

ЗАДАЧА 1. На объекте через заданное после аварии время (tавар) мощность дозы составляет Pt рад/час. Определить мощность дозы через 1 час и через 1 сутки после аварии.

Дано:

Количество часов после аварии tавар = 3,5 часа

Мощность дозы через tавар часов после аварии Pt = 1,0 рад/час.

РЕШЕНИЕ.

1. В таблице 4.2 (Коэффициенты пересчета мощности дозы на различное время после аварии на АЭС) находим, что при t =3,5 часа мощность дозы составляет 0,61 от мощности дозы на 1 час после аварии.

2. Определяем мощность дозы на 1 час после аварии.

| Pt= P1∙Kt |  |
| --- | --- |

P1=P3,5K3,5=0,60,61=0,984радчас

3. В таблице 4.2 (Коэффициенты пересчета мощности дозы на различное время после аварии на АЭС) находим, что при t = 1 сутки мощность дозы составит 0,28 от мощности дозы на 1 час после аварии.

4. Определяем мощность дозы на 1 сутки после аварии
Pсут= P1∙Kсут=0,984∙0,28=0,276радчас

ЗАДАЧА 2. На АЭС с реактором (ВВЭР или РБМК) мощность дозы через заданное после взрыва время (tвзр) составляет Pt рад/час. Определить дозы облучения, которые получат люди, находящиеся на открытой местности, за время tм, если известно, что облучение началось через tзар час после аварии.

Дано:

количество часов после взрыва tвзр = 4 часа;

мощность дозы через 4 часа после аварии Pt = 0,5 рад/час;

количество часов нахождения людей на местности tм = 2 часов;

количество часов от взрыва до начала заражения местности tзар= 6 часов;

тип реактора АЭС – ВВЭР.

РЕШЕНИЕ.

- Определяем мощность дозы на 1 час после аварии (по таблице 4.2):

P1=PTKT=0,50,58=0,862радчас

- В таблице 4.4 (для ВВЭР ) на пересечении колонки 2 часов и строки 6 часов находим дозу облучения на открытой местности при мощности дозы 1 рад/час, которая равна 0,55 рад.

- Определяем дозу облучения для мощности дозы на 1 час, равную 0,862 рад/час:

Добл=0,862∙0,55=0,4741 рад

ЗАДАЧА 3. В результате аварии на АЭС через определённое время (tзар) началось радиоактивное заражение местности. Мощность дозы – (Pt) рад/час. Определить дозу облучения за первые сутки нахождения на открытой местности, используя вышеприведенную формулу.

Дано:

Количество часов от взрыва до начала заражения местности (tзар)= 7 час

Мощность дозы через tзар часов после аварии (Pt) = 0,44 рад/час

РЕШЕНИЕ

- Определяем мощность дозы на 1 час после аварии

P1=P7K7=0,440,46=0,957радчас

- Определяем мощность дозы на 24 часа после аварии по таблице 4.2.

P24= P1∙K24=0,957∙0,28=0,268радчас

- Подставляем полученные значения в формулу (4.13):

Дож=1,7∙0,268∙24–0,44∙7=1,7∙3,6–1,02=5,70 рад

ЗАДАЧА 4. Определить допустимую продолжительность работы спасательной команды на заражённой местности, если измеренная мощность дозы при входе в зону tвзр составляет Pt рад/час. Установленная мощность дозы равна Дзад, рад.

Дано:

количество часов после взрыва 3,5 часа;

мощность дозы через 3 часа после аварии 0,45 рад/час;

установленная мощность дозы (Дзад) равна 3рад.

РЕШЕНИЕ

- По таблице 4.2 находится мощность дозы на 1 час после аварии. 
P1=PtKt=0,450,65=0,692радчас

- Находим «а»

a=P1Дзад.∙Косл.=0,6923∙1=0,231

- По таблице 4.5 определяем продолжительность работ: Т= 9.2 часа.